Trabajo Práctico Integrador — Comunicación de Datos 2025

Etapa 1: Diseño y Planificación

UTN La Plata · Ingeniería aplicada a la comunicación de datos

# Propuestas elegidas

Se seleccionaron las propuestas 2 y 4, desarrolladas como una única aplicación web integrada: un Afinador de Guitarra con módulo de Transmisión Digital.

# Propuesta 2 — Conversor de Audio Analógico a Digital

Aplicación web que captura audio en tiempo real desde el micrófono del dispositivo. Aplica muestreo a 44.1 kHz con cuantización de 32 bits float, analiza el espectro de frecuencias mediante FFT de 4096 puntos y detecta la frecuencia fundamental de cada cuerda de guitarra mediante autocorrelación en dominio temporal. Muestra la nota detectada, su desviación en cents y el espectro en tiempo real.

## Funcionalidades

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| ★ Grabación en tiempo real | getUserMedia → AudioContext 44100 Hz sin cancelación de eco |
| Tasas de muestreo | Configurable: 8 kHz, 16 kHz, 44.1 kHz, 96 kHz |
| Cuantización | 8, 16 y 24 bits por muestra simulados sobre señal float32 |
| Comparación de espectros | FFT 4096 puntos — visualización en Canvas en tiempo real |
| ★ Exportación del audio | Muestra sample rate, bit depth y parámetros activos de conversión |

★ Funcionalidades obligatorias según el enunciado.

## Tecnologías

- Web Audio API — captura, muestreo y análisis de señal

- Canvas API — visualización del espectro FFT

- JavaScript ES2022 vanilla — autocorrelación, cuantización, detección de pitch

- HTML5 + CSS3 — interfaz responsive, sin frameworks ni dependencias externas

- Despliegue: archivo .html único, ejecutable en cualquier navegador moderno

## Arquitectura

- Captura: MediaStream → AudioContext → AnalyserNode (FFT 4096)

- Análisis: autocorrelación sobre buffer temporal → frecuencia fundamental

- Presentación: Canvas 2D para espectro + DOM para nota / cents / estado

- Sin backend — 100 % cliente, sin instalación

# Propuesta 4 — Transmisión Digital de Señales y Compresión

Módulo integrado en la misma app que toma la señal digitalizada del micrófono y simula su transmisión como paquetes digitales. Permite seleccionar el esquema de compresión (PCM, ADPCM, MP3 simulado), controlar el porcentaje de error de canal y visualizar en tiempo real la señal transmitida (TX) y la reconstruida en el receptor (RX), junto con métricas de calidad.

## Funcionalidades

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| ★ Conversión en paquetes digitales | Buffer de audio cuantizado empaquetado frame a frame |
| Esquemas de compresión | PCM (sin comprimir), ADPCM (25 %), MP3 simulado (10 %) |
| Simulación de errores | Control de 0–30 % de error de canal con bit-flips aleatorios |
| ★ Visualización RX | Onda reconstruida en Canvas con color según calidad de señal |
| Métricas en tiempo real | Bitrate (kbps), SNR (dB), sample rate activo |

★ Funcionalidades obligatorias según el enunciado.

## Tecnologías

- JavaScript ES2022 — empaquetado de frames, cuantización, simulación de errores

- Canvas API — visualización de señales TX y RX

- Web Audio API — fuente de señal en tiempo real

- HTML5 + CSS3 — controles de compresión y error integrados en la misma interfaz

## Arquitectura

- Fuente: buffer Float32Array del AnalyserNode (compartido con Propuesta 2)

- TX: cuantización a N bits → empaquetado en frames → simulación de pérdida

- RX: reconstrucción con errores aplicados → render en Canvas

- Métricas: SNR calculado por diferencia TX–RX, bitrate por codec y bit depth

# Bocetos de interfaz

Una sola pantalla integra ambas propuestas. La parte superior corresponde al afinador (Propuesta 2) y la sección inferior expandible al módulo de transmisión (Propuesta 4).

## Boceto — Vista principal (Propuesta 2)

┌──────────────────────────────────────────┐
│         🎸  Afinador de Guitarra          │
│                                           │
│  ↓ Bajo                        Alto ♯    │
│  ────────────────╫────────────────────── │
│                  │ ← aguja               │
│                  ○                       │
│                                           │
│           B  →  B                        │
│         Demasiado alto                   │
│              247.9 Hz                    │
│                                           │
│  Espectro FFT ░░▓▓█▓░░░░░░░░░░░          │
│                                           │
│  E    A    D    G   [B]   E               │
│ E6   A5   D4   G3   B2   E1              │
│                                           │
│         [🎤]      [🔊]                   │
└──────────────────────────────────────────┘

## Boceto — Panel de transmisión (Propuesta 4, expandible)

┌──────────────────────────────────────────┐
│  📡 Transmisión Digital          [▲ cerrar]│
│                                           │
│  Codificación: [ PCM ▼ ]                  │
│  Error canal:  ──────●──── 5 %            │
│  Bits/muestra: [ 16 bits ▼ ]              │
│                                           │
│  Señal TX (original):                     │
│  ┌────────────────────────────────┐       │
│  │  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         │       │
│  └────────────────────────────────┘       │
│                                           │
│  Señal RX (reconstruida):                 │
│  ┌────────────────────────────────┐       │
│  │  ~~~~─~~~─~~~~~~~~~~─~~~       │       │
│  └────────────────────────────────┘       │
│                                           │
│  44100 Hz   |   706 kbps   |   ∞ SNR dB  │
└──────────────────────────────────────────┘